附件2： 口腔综合治疗机（预算4.9万元）

一、基本参数：

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 输入水压 | 0.2-0.4Mpa |
| 输入气压 | 0.55-0.6Mpa |

二、功能参数与配置

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| *牙科椅 | 全电动控制,具有联动补偿式运动结构,治疗箱体中置式连接方式，进口静音电机，安全可靠，使用寿命长； |
| *椅面 | 采用环保超纤皮革制成，柔软、透气，结实耐用；椅背具有腰部和肘部支撑功能，适合各种体型的患者； |
| 升降俯仰速度 | 治疗椅升降时间：≤25秒，靠背俯仰时间：≤15秒； |
| 坐垫离地高度 | 最低：≤400mm，最高：≥800mm； |
| *靠背俯仰角度 | 105°-185°，具有急救位； |
| 扶手 | 采用精密铸铝工艺成型，表面喷涂金属环保漆，内嵌式把手； |
| *弯板 | 采用精密铸铝工艺成型，表面喷涂金属环保漆； |
| *头枕 | 按压式头枕架，精密铸铝后壳，头枕造型具有颈部支撑和头部固位设计； |
| *底座 | 铝合金铸造成型，表面喷涂金属环保漆； |
| 地箱 | 内置式地箱，可快速转换成外置式地箱； |
| 医生工作台 | 下挂式器械盘，具有防污硅胶垫，重量负载≥2Kg，带有锁定装置按钮，在各个工作位置都应稳定，盘面倾斜度≤2° |
| *控制面板 | 感应式触摸面板，液晶动态实时显示设备工作状态，可以为三名医生每人提供三种不同的记忆椅位和多种机椅联动功能，具有痰盂冲刷及水杯注水、椅位调整等控制功能； |
| *管路 | 手机管可以从医生工作台外部拆卸，便于更换和清洗消毒处理，有效避免交叉感染； |
| 器械挂架 | 一体式器械挂架，可旋转90°； |
| X光观片灯 | 外置式LED观片灯； |
| 加热系统 | 可选配手机、洁牙机、三用枪等器械的温水功能，可实现一键式凉温水的切换功能； |
| 治疗箱体 | 采用环保可回收高分子材料模具成型 |
| 痰盂 | 陶瓷材料，快速插拔方便拆卸进行清洗消毒，可以旋转90°方便病人使用，插拔式水嘴，方便拆卸清洗消毒； |
| *电磁阀 | 采用进口电磁阀； |
| 水源系统 | 具有净水系统和水源转换系统，可以一键式完成自来水和纯净水的转换； |
| 痰盂水系统 | 可以设置多种冲痰盂水模式，漱口水恒温在35-45℃之间； |
| 强弱吸过滤系统 | 独立的强弱吸过滤器，过滤面积大，插拔式拆卸，更换方便； |
| 脚控开关 | 能够控制动态器械工作、水开关功能，可以控制治疗椅升降，痰盂水、漱口水功能，手机的单吹气功能； |
| 助手工作台 | 四预置位副控，具有物品放置台，副控支撑管和副控都可以旋转90°； |
| 副控系统 | 感应触摸按键板，可以控制治疗椅运动及治疗机功能； |
| *强弱吸系统 | 具有强弱吸延时吸唾功能，强弱吸手柄具有调节控制开关； |
| 三用枪 | 三用枪具有温水功能； |
| *口腔灯 | 流线型LED口腔灯，感应式控制，五档亮度感应式调节； |
| *医生座椅 | 超纤皮革，静音脚轮，可以调节座椅高度、椅背角度、坐垫水平度； |
| 管路系统 | 整机水汽管路采用聚醚材质，耐水解，使用寿命长； |
| 洁牙机 | 标准配置，同时具有根管荡洗功能；（ART磁伸缩洁牙机） |
| 高速手机 | 快压式四孔高速手机及儿童手机头各1把 |
| 慢速手机 | 四孔低速启动马达手机头1把 |
| 光固化 | 标准配置 |
| 内窥镜系统 | 可选配 |
| 根测及机扩系统 | 可选配 |

安全保护

| 名称 | 特点 |
| --- | --- |
| 机椅互锁安全保护 | 确保治疗机工作时，治疗椅不会被误操作 |
| 椅背仰俯安全保护(可选) | 确保治疗椅椅背运动时，不会对操作者造成伤害 |
| 坐垫升降安全保护 | 确保治疗椅坐垫运动时，不会对操作者造成伤害 |
| 急停保护 | 一键式切断设备水、气、电 |