附件1： 幽门螺杆菌检测仪1台（限价7万元）

1.采用双道采集数据

2.双侧量室，同时测量2个样本，提高工作效率

3.无需淬灭校正

4.自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果

5.自动故障诊断

6.自动扣除本底计数

7.自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机

8.采用卡式进样，解决了上下传动和抽屉式进样带来的机械故障

9.所有线路板均高度集成，便于维护

10.127*23mm大尺寸液晶显示屏替代数码管显示

11.操作非常方便，仅需插卡，无需按键就可自动完成测量

12.一机多用，凡14C标记的呼气试验均可测量

13.本底计数率＜40 min-1

14.计数精密度：符合统计涨落的理论期望值

15.8小时稳定性≤10%

16.计数容量无限制

17.测量时间仪器自动选定250S

18.功耗≤20VA

19.尺寸：300×320×210 mm

20.净重：≤15 kg

21.不使用甲苯、二甲苯、甲醇、PPO及POPOP等有害物质，系绿色环保高安全性

22.仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告

23.可接入医院Lis，HIS，PACX等系统，涉及费用由中标方提供。