附件2：视频支气管镜1个（限价9.9万元）

一：主机技术要求

1：采用智能主控芯片，可兼容软管手柄、硬管手柄、叶片手柄。

2：触摸屏，触摸屏≥3.5寸,分辨率≥640×480。可同时外接显示器。

3：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式。

4：内置锂电池，容量≥2500mAh。

5：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离。

6：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

7：适应户外和户内环境。

二：软管手柄

1：采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°。

2：插入部外径≤3.6mm,长度≥60cm

3：软管前端可弯曲角度向上≥150°，向下≥150°

4：软管具备防跌落、可任意弯曲性能，可浸泡消毒。

5：与主机之间的连接方式采用插拔式。

二：硬管手柄

1：采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°。

2：硬管直径≤4.2mm，长度≥410mm。

3：硬管具有记忆功能，可塑型，可复原。

4：配备给氧通道。

5：可浸泡消毒。

6：与主机之间的连接方式采用插拔式。