附件3：喷砂机及无痛牙周治疗仪1套（限价9.3万元）

| 标配 | 设备主体： 主机*1 电源线*1 多功能脚踏开关*1 喷砂手柄连接管*1 超声手柄连接管*1 水管*1（配1个和主机连接的快接口） 气管*1（配1个和主机连接的快接口） 无痛LED灯超声手柄*1 龈上喷砂手柄*1 龈下喷砂手柄*1 龈上喷砂粉罐*1 龈下喷砂粉罐*1 350ml水瓶*1 1/2 Din不锈钢消毒盒*1 配件及耗材： 龈下一次性喷嘴*1盒（40个） 龈上喷砂粉（300g）*1， A尖（龈上工作尖）*1 P尖（浅龈工作尖）*1 PS尖（龈下工作尖）*1 |
| --- | --- |
| 参数 | ★原装进口 1.台式机设计，交流电驱动，配外接口连接牙椅供气管和供水管，配独立供水瓶，多功能脚踏开关控制； ★2.触摸屏面板操控，无缝式机身表面，容易清洁消毒； ★3.具有优先电路设计，可以自动识别使用中的手柄，并有LED蓝光指示对应使用的装粉罐或供水瓶，避免错误操作； ★4.挂架带磁性感应功能，接触手柄可以自动关闭对应手柄，防止错误操作引起误喷 5.喷砂手柄可拆卸，并高温高压消毒； 6.喷砂手柄管线可拆卸，方便清洁，维护，更换； ★7.龈上喷砂手柄的喷嘴由流体注模法生产，可以达到精确的圆周状雾化喷射，龈下手柄配一次性龈下喷嘴，可以深达8mm牙周袋底； ★8.独特的正弦波超声输出信号，提高治疗舒适度，降噪； 9.超声手柄可拆卸，并高温高压消毒，手柄可以配合不同型号工作尖使用，超声手柄管线可拆卸，方便清洁，维护，更换； ★10.磁感应手柄挂架，可自动关闭脚踏开关，防止误伤； 11.多功能脚踏控制开关，有4种控制模式，避免医生反复在面板上调节； ★12.配有不同流量和出粉管路设计的粉罐共2个，配合不同喷砂粉使用； 13.电源电压：100-240VAC，电源频率：50-60Hz，保险丝： T1.6A250VAC,(时间滞后)； 14.最大功率消耗100VA； 15.供水压力1-5Bar； 16.供气压力5.5-7.5Bar； |
| 耗材 | 龈下一次性喷嘴*1盒（40个） 龈上喷砂粉（300g）*1， A尖（龈上工作尖）*1 P尖（浅龈工作尖）*1 PS尖（龈下工作尖）*1 龈下喷砂粉（120g）*1 |
| 选配 | 无痛LED灯超声手柄 无痛无LED灯超声手柄 龈上喷砂手柄 龈下喷砂手柄 350ml水瓶 500ml水瓶 |
| 易损件 | 龈上喷砂手柄 龈下喷砂手柄 无痛LED灯超声手柄 |
| 场地要求 | 需接牙椅上的水气 |
| 防护要求 | 设备使用完成后需启动自带的“自清洁”模式进行维护 |