附件：

一、穿戴式心电传感器配套仪器需求及技术要求

| 穿戴式心电传感器三导联 | 1、设备用途： 1.1适用于阵发性房颤病人，不明原因的各种心律失常病人的超长程连续动态检测及不明原因的晕厥病人的鉴别诊断。 1.2支持无创单导联或多导联的长程动态心电监测，并具备动态心电图分析和远程遥测心电平台功能。 2、功能配置： 2.1监测时间：持续检测至少 72h； 2.2支持导联脱落智能检测； 2.3通过网关可支持此功能； 2.4通过USB回收数据； 2.5软件组成：动态心电图分析软件和远程遥测心电平台软件； 2.6动态心电图分析软件功能：1.医疗证据数据管理，患者管理，设备管理，HRV分析，散点图；2.心电图形实时浏览；3.全中文操作菜单；4.支持远程心电数据传输，分析； 2.7远程遥测心电平台软件功能：1、远程遥测心电图查看和回放；2、心电图管理、设备管理、患者管理；3、心电图心律失常人工智能诊断：早搏、心动过缓、心动过速。 3、主要技术参数 3.1防护等级IP21； 3.2监测时间：持续检测至少 72h； 3.3（贴片式心电传感器）穿戴式心电传感器； ★3.4主机：直流DC3.0 无需充电器； ★3.5三导联系统噪声：≤50μV；输入阻抗：≥10MΩ；共模抑制：网电源≥60db，频率响应：0.05Hz~40Hz 的正弦信号，幅度为±3db； ★3.6数据传输性能：室内有效传输距离范围≥ 8 米；室外有效传输距离≥ 10 米； 3.7监测时间：持续检测≥ 72h； 3.8 ADC分辨率：≥16bit； 3.9 采样率：≥125Hz； ★3.10 依据3通道，采用5-6个电极； 3.11 动态输入范围：耐极化电压±300mV，≤10%或 50μV。 |
| --- | --- |

二、穿戴式心电传感器报价表

| 名 称 |  | 规格型号 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿戴式心电传感器三导联 |  |  |  | 片 | 按需 | 430.00 |  |
| - 备 注 | - 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; - 本次询价耗材配套所需仪器为：具备三通道功能。投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等； - 标“★”项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书等）予以证明。所报产品必须满足附件技术参数要求，否则视为废标； - 投标人应承诺中标后按需提供与中标耗材配套的使用工具及相应的配件【如动态心电记录仪（含无线数据终端）、电脑工作站（含电脑、动态心电图分析软件、远程遥测心电平台、打印机）等，并负责安装】（投标人应考虑此项费用，招标人不再另行支付）；投标人须提供承诺函（加盖投标人公章）； - 耗材配送合同期内，仪器由配送公司免费维保（包含换件）。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：               （盖章）

年   月   日

重要提示：

- 标注“★”项均需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书等）予以证明。

- 自合同签订之日起至供货及安装调试验收合格交付使用为7个工作日，耗材配送合同期内仪器维保（含更换配件），由中标人免费提供。

- 耗材（及配套配件）试用期为一个月。

- 仪器安装完成后，须对使用科室人员进行操作及相关规范化培训。